PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PRACE

2021

TECHNICKÁ ZPRÁVA

(DOPLNĚNÍ PASPORTU Z ROKU 2016)

Vypracoval: DATA PROCON s.r.o.	  Datum:  8.11.2021

1. Souhrnné údaje

| Název zakázky | Pasport komunikací Prace, 2021 |
| --- | --- |
| Typ zakázky | Pasport majetku |
| Objednatel | Obec Prace |
| Kraj | Jihomoravský |
| Zpracovatel | DATA PROCON s.r.o. |
| Číslo zakázky | 2021/0087 |
| Rozsah prací | Obec Prace |
| Souřadnicový systém | S-JTSK |
| Číslo revize | - |
| Datum revize | - |

2. Použité podklady

Při zpracování tohoto pasportu byly použity následující podklady:

- Ortofoto ČÚZK

- Katastrální mapa

- Technická mapa

3. Postup zpracování

3.1. Úvod

Pasport místních komunikací (MK) je jedním z dokumentů prokazujících, že pozemní komunikace v něm evidované jsou ve smyslu § 9 odst.1 zákona č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích stavbami ve vlastnictví města nebo obce.

Podle § 40 tohoto zákona vykonává obec činnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Základní rámec tohoto dokumentu tedy tvoří Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „Zákon“) a vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). Proto na úvod z těchto legislativních dokumentů citujme několik statí, pro pasport komunikací významných:

Zákon:

- Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce (§ 6);

- Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí (§ 9);

- Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, veřejná parkoviště a obratiště (§ 12);

- Obce rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie (§ 40);

- Obce vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (§ 40).

Vyhláška:

- Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci. Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, jako jejich správce, § 5 odst. 1 vyhlášky (§ 5);

- Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu (§ 5).

Vypracovaný dokument jasně definuje vlastnictví a z něj vyplývající práva a povinnosti k existujícím komunikacím na zastavěném území obce. Pasport obsahuje textovou a grafickou část a při jeho tvorbě se vycházelo z aktuálního stavu komunikací v době zpracování tohoto pasportu. Proces realizace pasportu byl průběžně konzultován a připomínkován zástupci objednatele.

Předmětem díla je tvorba a dodávka digitálního pasportu místních komunikací, který byl realizován v těchto etapách:

- Přípravná práce, zajištění podkladů

- Terénní průzkum

- Vytvoření a naplnění datové struktury pasportu komunikací

- Analýza současného stavu zatřídění komunikací

- Kontrola a konzultace dat, tiskový a datový výstup

3.2. Zařazení místních komunikací do tříd

Zákon a Vyhláška rozdělují a označují místní komunikace podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:

a) Místní komunikace I. třídy, kterými jsou zejména rychlostní místní komunikace a dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech.

Označení: písmeno „a“ za arabským číslem komunikace, např. 1/a, 2/a apod.

Na území obce Práce se místní komunikace I. třídy neprochází.

b) Místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí.

Označení: písmeno „b“ za arabským číslem komunikace, např. 1/b, 2/b apod.

Na území obce Práce se místní komunikace II. třídy nenachází.

c) Místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel.

Označení: písmeno „c“ za arabským číslem komunikace, např. 1/c, 2/c apod.

Na území obce Prace se nachází 9 místních komunikací III. třídy (1/c až 9/c).

d) Místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel, nebo na které je umožněn smíšený provoz. Jedná se např. o samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, lávky, schody, pěšiny, ale i zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny a z dopravního významu méně významné komunikace apod.

Označení: písmeno „d“ za arabským číslem komunikace, např. 1/d, 2/d apod.

Na území obce Práce se nachází 9 místních komunikací IV. třídy (1/d až 9/d).

V obci Prace je 18 místních komunikací o celkové délce 4 431 m. Celková plocha místních komunikací je 19 376,3 m2. Označení v těchto tabulkách koresponduje s jejich vyznačením v grafické části.

Z celkového počtu 18 místních komunikací je 11 napojeno na páteřní krajské komunikace druhé a třetí třídy č. II/417, III/4176 a III/4178. Tyto silnice katastrálním územím Práce prochází v délce 4 966 m a zabírají celkem plochu o rozloze 30 275  m2.

Chodníky v obci Prace procházejí především podél krajských komunikací II/417, III/4176 a III/4178, dále se nacházejí podél místních komunikací 1/c, 2/c, 5/c, 9/c, 6/d. Komunikace 8/d jako cyklostezka s pěší stezkou spojuje obec Prace s obcí Kobylnice. Na chodníku u komunikace 2/c je umístěna lávka dlouhá přibližně 7,1 m. Celková výměra místních chodníků je 4 735,5 m2. Zpevněné plochy a plochy k parkování se nacházejí především podél komunikací III/4176, III/4178, 1/c, 6/c a 1/d. Celková výměra všech místních ploch určených k parkování je 1 793,3 m2. Tyto objekty fakticky náleží do místních komunikací IV. třídy, avšak jsou řešeny samostatně, ve skupině místních komunikací IV. třídy jsou pouze objekty silnic a cest.

V katastrálním území Prace se také nachází 6 účelových komunikací (1/u až 6/u) o celkové délce 2 044 m, jejich celková plocha je 6 593 m2.

V zájmovém území se nachází jeden most na komunikaci 2/c, jehož délka je 7,1 m.

Oproti původnímu pasportu z roku 2016 přibyly tři místní komunikace (9/c, 8/d a 9/d). Komunikace 1/c, 2/c, 1/d byly od minulé tvorby pasportu upraveny a tak byly aktualizovány na stávající podobu. Kolem komunikací 1/c, 9/c a 1/d byly vystavěny nové chodníky a u druhé a třetí jmenované komunikace se vyskytují nová parkovací stání.

4. Výsledky zpracování - souhrn

| Místní komunikace |  |
| --- | --- |
| Místní komunikace 1. třídy | 0 km |
| Místní komunikace 2. třídy | 0 km |
| Místní komunikace 3. třídy | 2,319 km |
| Místní komunikace 4. třídy | 2,112 km |
| Celkem | 4,431 km |

| Účelové komunikace | 2,044 km |
| --- | --- |

| Chodníky a plochy k parkování |  |
| --- | --- |
| Chodníky | 4 735,5 m2 |
| Plochy k parkování | 1 793,3 m2 |
| Celkem | 6 528,8 m2 |

| Technické prvky na místních komunikacích |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mosty | 1 ks | 7,1 m |
| Lávky | 1 ks | 7,1 m |
| Celkem | 2 ks | 14,2 m |

5. Předávaný obsah pasportu

- Technická zpráva včetně mapových výstupů

- CD s daty (Aktualizovaná část technické zprávy v PDF, mapové výstupy aktualizace v PDF, data pasportu ve formátu SHP) – vloženo do Technické zprávy

| číslo | kategorie | objekt | úsek ŘSD | povrch | délka [m] | šířka [m] | plocha [m2] | název ulice | vytížení | jízdních pruhů | provoz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II/417 | silnice II. třídy | silnice | 2443A063022443A064 | živice | 1112 | 6 | 6652 | Kobylnická | vysoké | 2 | obousměrný |
| II/417 | silnice II. třídy | silnice | 2443A064 2443A065 | živice | 281 | 6,5 | 1897 | Na Návsi | střední | 2 | obousměrný |
| II/417 | silnice II. třídy | silnice | 2443A065 2443A066 | živice | 1285 | 6 | 7382 | Křenovská | střední | 2 | obousměrný |
| III/4176 | silnice III. třídy | silnice | 2443A064 2443A072 | živice | 1278 | 6,5 | 8093 | K Mohyle míru | nízké | 2 | obousměrný |
| III/4178 | silnice III. třídy | silnice | 2443A065 2443A129 | živice | 1010 | 6 | 6251 | Ponětovská | střední | 2 | obousměrný |

PŘÍLOHA č. 1

| číslo | kategorie | objekt | délka [m] | plocha [m2] | název ulice | vytížení | jízdních pruhů | provoz | stav | zimní údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/c | místní III. třídy | silnice | 312,3 | 1392,8 | Školní | slabé | 1 | obousměrný | vyhovující | I. pořadí |
| 2/c | místní III. třídy | silnice | 296 | 1970 | Za Humny | nízké | 2 | obousměrný | vyhovující | II. pořadí |
| 3/c | místní III. třídy | silnice | 172 | 818 | Tálky | slabé | 2 | obousměrný | vyhovující | II. pořadí |
| 4/c | místní III. třídy | silnice | 160 | 617 | Zahrádky | slabé | 1 | obousměrný | nedostatečný | II. pořadí |
| 5/c | místní III. třídy | silnice | 334 | 1842 | K Rybníku | slabé | 2 | obousměrný | dobrý | III. pořadí |
| 6/c | místní III. třídy | silnice | 367 | 1387 | Žlíbek | slabé | 1 | jednosměrný | nový | I. pořadí |
| 7/c | místní III. třídy | silnice | 266 | 1449 | Blažovská | slabé | 2 | obousměrný | vyhovující | II. pořadí |
| 8/c | místní III. třídy | silnice | 293 | 1540 | Jiříkovská | slabé | 2 | obousměrný | dobrý | II. pořadí |
| 9/c | místní III. třídy | silnice | 119,3 | 705,7 |  | slabé | 2 | obousměrný | nový | II. pořadí |
| 1/d | místní IV. třídy | silnice | 110,9 | 667,3 | Vinohrádky | slabé | 1 | obousměrný | nedostatečný | III. pořadí |
| 2/d | místní IV. třídy | silnice | 113,2 | 410 | Za Humny | slabé | 1 | obousměrný | vyhovující | III. pořadí |
| 3/d | místní IV. třídy | silnice | 126 | 398 | Ulička | slabé | 1 | obousměrný | dobrý | III. pořadí |
| 4/d | místní IV. třídy | silnice | 217 | 658 | Tálky | slabé | 1 | obousměrný | nedostatečný | neudržované |
| 5/d | místní IV. třídy | silnice | 131 | 591 | Příčky | slabé | 1 | obousměrný | nový | II. pořadí |
| 6/d | místní IV. třídy | silnice | 120 | 425 | Spojovací | slabé | 1 | jednosměrný | nový | II. pořadí |
| 7/d | místní IV. třídy | silnice | 321 | 1424 | K Odchovně | slabé | 1 | obousměrný | vyhovující | neudržované |

| číslo | kategorie | objekt | délka [m] | plocha [m2] | název ulice | vytížení | jízdních pruhů | provoz | stav | zimní údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/d | místní IV. třídy | silnice | 916,9 | 2817,6 |  | nízké | 1 | obousměrný | vyhovující | III. pořadí |
| 9/d | místní IV. třídy | silnice | 56,4 | 263,9 |  | nízké | 1 | obousměrný | vyhovující | III. pořadí |

| číslo | kategorie | objekt | povrch | délka [m] | průměrná šířka [m] | plocha [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/u | účelová | silnice | nezpevněný | 379 | 2,5 | 1009 |
| 2/u | účelová | silnice | nezpevněný | 638 | 3 | 2116 |
| 3/u | účelová | silnice | štěrk/nezpevněný | 407 | 4 | 1677 |
| 4/u | účelová | silnice | nezpevněný/živice | 271 | 2,5 | 814 |
| 5/u | účelová | silnice | asfaltový recyklát | 146 | 2,5 | 383 |
| 6/u | účelová | silnice | nezpevněný/asfaltový recyklát | 203 | 3 | 594 |

PŘÍLOHA č. 2

Evidenční listy místních komunikací

Místní komunikace 9/c

|  | Délka [m] | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 119,3 | 705,7 |
| Parkoviště | 77,1 | 177 |

Kategorie: 		místní III. třídy

Zimní údržba:		III. pořadí

| číslo úseku | délka [m] | výměra [m] | průměrná šířka [m] | povrch | objekt | ulice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/c | 119,3 | 705,7 | 5,9 | asfalt | napojeno na III/4176 | - |

Místní komunikace 16/ch

|  | Délka [m] | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 228,3 | 454,4 |
| Parkoviště | - | - |

Kategorie: 		místní IV. třídy

Zimní údržba:		III. pořadí

| číslo úseku | délka [m] | výměra [m] | průměrná šířka [m] | povrch | objekt | ulice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/ch-1 | 121,3 | 261,9 | 2,2 | Dlažba | napojeno na 9/c | - |
| 16/ch-1 | 107 | 192,6 | 1,8 | Dlažba | napojeno na 9/c | - |

Místní komunikace 1/c

|  | Délka [m] | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 313,3 | 1392,8 |
| Parkoviště | 18,7 | 167,4 |

Kategorie: 		místní III. třídy

Zimní údržba:		I. pořadí

| číslo úseku | délka [m] | výměra [m] | průměrná šířka [m] | povrch | objekt | ulice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/c | 313,3 | 1392,8 | 4,5 | asfalt | napojeno na II/417 | Školní |

Místní komunikace 15/ch

|  | Délka [m] | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 124,6 | 194,2 |
| Parkoviště | - | - |

Kategorie: 		místní IV. třídy

Zimní údržba:		III. pořadí

| číslo úseku | délka [m] | výměra [m] | průměrná šířka [m] | povrch | objekt | ulice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/ch | 124,6 | 194,2 | 1,6 | dlažba | napojeno na 1/c | Školní |

Místní komunikace 10/ch

|  | Délka [m] | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 138,8 | 263,3 |
| Parkoviště | - | - |

Kategorie: 		místní IV. třídy

Zimní údržba:		III. pořadí

| číslo úseku | délka [m] | výměra [m] | průměrná šířka [m] | povrch | objekt | ulice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/ch | 138,8 | 263,3 | 1,9 | dlažba | napojeno na 1/c | Školní |

Místní komunikace 1/d

|  | Délka [m] | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 138,8 | 263,3 |
| Parkoviště | - | - |

Kategorie: 		místní IV. třídy

Zimní údržba:		III. pořadí

| číslo úseku | délka [m] | výměra [m] | průměrná šířka [m] | povrch | objekt | ulice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/d | 110,9 | 667,3 | 6 | asfalt | napojeno na II/417 | Vinohrádky |

Místní komunikace 8/d

|  | Délka [m] | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 916,9 | 2817,6 |
| Parkoviště | - | - |

Kategorie: 		místní IV. třídy

Zimní údržba:		III. pořadí

| číslo úseku | délka [m] | výměra [m] | průměrná šířka [m] | povrch | objekt | ulice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/d-1 | 23,1 | 72,7 | 3,1 | asfalt | napojeno na II/417 | - |
| 8/d-2 | 893,7 | 2744,9 | 3,1 | asfalt | - | - |

Místní komunikace 9/d

|  | Délka [m] | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 56,4 | 263,9 |
| Parkoviště | - | - |

Kategorie: 		místní IV. třídy

Zimní údržba:		III. pořadí

| číslo úseku | délka [m] | výměra [m] | průměrná šířka [m] | povrch | objekt | ulice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/d | 56,4 | 263,9 | 4,7 | asfalt | napojeno na II/417 |  |

Místní komunikace 2/d

|  | Délka [m] | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 113,2 | 410 |
| Parkoviště | - | - |

Kategorie: 		místní IV. třídy

Zimní údržba:		III. pořadí

| číslo úseku | délka [m] | výměra [m] | průměrná šířka [m] | povrch | objekt | ulice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/d | 113,2 | 410 | 3,6 |  | napojeno na 2/c | Za Humny |

PŘÍLOHA č. 3

Mapové výstupy místních komunikací